计算结构力学课程大作业

平面桁架直接刚度法计算报告

必做题与自选题的手算、机算及程序实现

学 院（系）：________________________

专       业：________________________

组 长 姓 名：________________________

组 员 姓 名：________________________

完 成 日 期：________________________

大连理工大学

Dalian University of Technology

目    录

1  计算任务与模型约定	1

1.1  任务内容与文件来源	1

1.2  基本假设、坐标与单位	1

1.3  计算与复核路线	2

2  直接刚度法与程序算法	3

2.1  单元几何及刚度矩阵	3

2.2  总刚组装与支座处理	3

2.3  方程求解、内力恢复与校核	3

3  必做题：四节点六杆桁架	5

3.1  结构数字化与荷载分解	5

3.2  手算：缩减刚度方程与位移	6

3.3  手算：杆件轴力与支反力	7

3.4  机算结果及手算对照	8

4  选做题：五节点七杆桁架	9

4.1  自选模型与数字化	9

4.2  手算：整体平衡与节点法	10

4.3  手算：杆伸长与全部自由位移	11

4.4  机算刚度方程与结果对照	12

5  程序功能、使用与计算结论	14

5.1  功能与数据组织	14

5.2  运行方式与输出内容	14

5.3  实际校核与软件特点	15

5.4  计算结论	15

附录A  程序全文和程序注释	16

附录B  必做题与选做题总控信息	30

B.1  必做题总控信息	30

B.2  选做题总控信息	30

# 1  计算任务与模型约定

## 1.1  任务内容与文件来源

本报告采用直接刚度法完成平面桁架静力计算，交付计算报告、带详细注释的 C 语言程序，以及必做题和选做题两份总控信息文本。每题均给出可复核的手算过程、全部可动节点位移及全部杆件轴力，并通过节点平衡、整体平衡和能量关系验证机算结果。

必做题的连接关系、支座条件、荷载、材料及截面取自用户上传仓库 xiaoxiaoshengwu/structure-work 中的“必做题_总控信息.txt”。本次使用提交 e6b174236a374e92f8f06a51fcc683aec7623158 的文件。根据用户确认，数值计算直接采用总控信息中的 l=h=1 m；原题示意图未给定数值尺寸，故这两个值属于本报告的补充计算假定。为便于替换尺寸，第3章同时给出一般 l、h 的解析表达式。

选做题自选为五节点七杆静定桁架，采用8 m跨度、1.5 m上节点高度、不同荷载及单向滚动支座。该模型与必做题在节点数、杆件数、几何尺寸、边界条件和荷载方面均不同；也不直接沿用仓库中仅供软件校核的原七杆算例。

## 1.2  基本假设、坐标与单位

采用理想铰接平面桁架模型：节点与杆件轴线位于同一平面，荷载仅施加于节点；杆件只受轴力，不计弯矩、剪力及扭矩；材料线弹性，截面均匀，计算基于小位移、小变形假设。两题不考虑杆自重、温度应变、初始应变或支座沉降。

整体坐标 x 向右、y 向上，节点位移与节点力沿坐标正方向取正。杆局部轴线由端点 i 指向 j，轴力 N 拉正压负。支座所谓“固定”仅表示对应平动自由度已知，不表示刚架中的转角固定；平面桁架每节点仅设置 ux、uy 两个位移自由度。

表1.1  统一单位与结果显示约定

| 物理量 | 总控及计算单位 | 报告表格单位 |
| --- | --- | --- |
| 坐标、杆长 | m | m |
| 节点位移、杆伸长 | m | mm（乘以1000） |
| 荷载、支反力、轴力 | kN | kN |
| 弹性模量 E | kN/m² | kN/m² |
| 截面积 A | m² | m² |
| 应力 | kN/m² | 如转为MPa应除以1000 |

## 1.3  计算与复核路线

必做题利用几何对称性组装四阶缩减刚度矩阵，再用一元及二元方程直接求位移、恢复六杆轴力。选做题先用整体平衡和节点法求七杆轴力，再由杆件轴向伸长及几何协调求七个自由位移。机算统一使用 C 程序的直接刚度法及对角缩放 Cholesky 分解。

额外采用独立 Python/numpy 组装与一般线性方程求解核对全部位移、轴力。该复核与 C 程序的矩阵分解实现不同；报告中的手算公式并非仅复制软件输出。所有结果文件由本次实际运行生成，既有仓库的历史校核记录不作为本次验证证据。

# 2  直接刚度法与程序算法

## 2.1  单元几何及刚度矩阵

对连接节点 i、j 的第 e 根杆，先由节点坐标求杆长和方向余弦。记 ke=EeAe/Le 为轴向刚度，b 为杆轴向相对位移投影行向量：

Le=xj−xi2+yj−yi2, ce=xj−xiLe, se=yj−yiLe	（2.1）

be=−ce,−se,ce,se,  ke=EeAeLebeTbe	（2.2）

ke=EeAeLece2cese−ce2−cesecesese2−cese−se2−ce2−cesece2cese−cese−se2cesese2	（2.3）

单元自由度顺序为[uxi,uyi,uxj,uyj]。单根杆刚度矩阵允许刚体运动，因此为半正定矩阵；不能因单元矩阵奇异就判定整个结构无效。是否可求解应以施加实际支座条件后的结构缩减刚度矩阵为准。

## 2.2  总刚组装与支座处理

内部节点数组采用零基下标。节点 i 的整体自由度位置为2i、2i+1；把单元四个自由度对应到整体编号，逐项累加单元矩阵。约束方向不进入自由未知量，未约束方向按读入节点次序编号。

K=e​TeTkeTe,  Kffuf=Ff−Kfcuc	（2.4）

其中 T 为自由度提取矩阵，f 为自由方向、c 为约束方向。两题均有 uc=0，因此右端为 Ff。程序仍支持非零支座位移，并准确扣除 Kfcuc；不采用大刚度罚因子或虚设辅助杆。完全固定端点之间的杆保留在模型中，零支座位移时可以输出零轴力。

## 2.3  方程求解、内力恢复与校核

对稳定结构的 Kff 使用对角缩放，减轻不同刚度量级造成的数值问题。定义 D 的对角项为对应 Kff 对角项的平方根，再对 B 进行 Cholesky 三角分解、前代和回代：

Dqq=Kff,qq, B=D−1KffD−1=LLT	（2.5）

Bz=D−1Ff−Kfcuc,  uf=D−1z	（2.6）

自由方向对角刚度非正、缩放分解主元不大于10⁻¹²或数值非有限时，程序拒绝继续计算，避免机构或严重病态模型产生假结果。该主元阈值作用于缩放矩阵。

ΔLe=ceuxj−uxi+seuyj−uyi, Ne=EeAeLeΔLe	（2.7）

R=Ku−F,  U=12uTKu=e​Ne2Le2EeAe	（2.8）

约束方向 R 为支反力，自由方向为方程残差。除检查残差，还核对所有外力和支反力的水平合力、竖向合力及关于原点的合矩。线性加载条件下，本报告两题满足2U=Fᵀu；软件输出“load_and_support_work”为最终力与位移的乘积，实际线性加载外力功为其一半。

# 3  必做题：四节点六杆桁架

## 3.1  结构数字化与荷载分解

图3.1  必做题节点、杆件编号及荷载

节点1、2的x、y方向均约束；节点3、4的两方向均自由。杆件编号按原总控文件保留：①1—4，②3—4，③2—4，④1—3，⑤3—2，⑥1—2。各杆 E=2×10⁷ kN/m²、A=0.24 m²，故 EA=4.8×10⁶ kN。

表3.1  必做题节点坐标、约束及荷载

| 节点 | x / m | y / m | 约束方向 | Fx / kN | Fy / kN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | x、y | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | x、y | 0 | 0 |
| 3 | 0.5 | 0.2886751346 | 无 | 0 | 0 |
| 4 | 0.5 | 1 | 无 | 90.7106781187 | −70.7106781187 |

节点4的100 kN力沿右下45°，另有20 kN向右，按整体坐标分解为：

Px=20+1002=90.7106781187 kN,  Py=−1002=−70.7106781187 kN	（3.1）

原图内侧两杆与底边夹角为30°，故节点3高度 b=l/(2√3)。节点4高度 h 独立输入，不能由图像比例推定。采用已确认的 l=h=1 m 时，竖杆长度 h−b=0.7113248654 m。

## 3.2  手算：缩减刚度方程与位移

为保留尺寸的一般性，先定义 a=l/2、b=l/(2√3)、d=h−b、Lo=√(a²+h²)，并要求l>0、h>b。外侧杆①③的方向余弦绝对值为c=a/Lo、s=h/Lo；内側杆④⑤的长度Li=l/√3，方向余弦绝对值为√3/2、1/2。

ko=EALo,  ki=EAl/3,  kv=EAh−l/23	（3.2）

未知位移顺序取u=[u3x,u3y,u4x,u4y]ᵀ。内侧两杆在节点3的x-y耦合项相互抵消，外侧两杆在节点4的x-y耦合项也相互抵消；竖杆仅耦合节点3、4的y位移。因此手工组装为：

32ki000012ki+kv0−kv002koc200−kv02kos2+kvu3xu3yu4xu4y=00PxPy	（3.3）

代入l=h=1 m，得到ko=4.2932505168×10⁶、ki=8.3138438763×10⁶、kv=6.7479716139×10⁶ kN/m。数值缩减刚度矩阵如下，整体量纲为kN/m：

Kff=10612.4707658145000010.90489355200−6.7479716139001.717300206700−6.7479716139013.6171724408	（3.4）

第一、第三行直接给出u3x=0、u4x=Px/(2koc²)。第二行给出u3y=kv·u4y/(ki/2+kv)，代入第四行即得两个竖向位移。为简化表达，定义二阶子矩阵行列式D：

D=ki/2+kv2kos2+kv−kv2	（3.5）

u3x=0, u4x=Px2koc2, u3y=kvPyD, u4y=ki/2+kvPyD	（3.6）

u3x,u3y,u4x,u4yT=0,−4.6344181862,52.8216777496,−7.4893375207T×10−6 m	（3.7）

式中的正负号按x向右、y向上判读：节点4水平向右，两自由节点的竖向位移均向下。节点3虽受水平非对称外载影响，但荷载未通过竖杆传递水平分量，且内側两杆对称，因此u3x仍为零。

## 3.3  手算：杆件轴力与支反力

利用杆轴向伸长投影恢复各杆内力；支座节点1、2位移均为零。杆⑤的局部方向从3指向2，其s为−1/2，但端点相对竖位移为−u3y，故与杆④获得相同轴力。

N1=kocu4x+su4y,N3=ko−cu4x+su4y,N2=kvu4y−u3y,N4=N5=ki2u3y,  N6=0.	（3.8）

代入手算位移得到N1=+72.6585651998 kN、N2=−19.2649146289 kN、N3=−130.1766773586 kN、N4=N5=−19.2649146289 kN、N6=0。底杆⑥两端均无位移，不发生轴向变形，不能遗漏该杆，但其轴力确为零。

节点3平衡给出N2=N4=N5，节点4平衡给出c(N1−N3)=Px、s(N1+N3)+N2=Py，均与上列数值一致。由两支座节点平衡得到：

R1x=−cN1−32N4,R1y=−sN1−12N4,R2x=cN3+32N5,R2y=−sN3−12N5.	（3.9）

表3.2  必做题手算支反力

| 支座 | Rx / kN | Ry / kN |
| --- | --- | --- |
| 1 | −15.8099927165 | −55.3553390593 |
| 2 | −74.9006854021 | +126.0660171780 |

竖向反力R1y为负表示左支座向下作用，此处支座被建模为可承受双向反力的约束，未引入脱离或单向接触。整体力矩核对：R2y−70.7106781187×0.5−90.7106781187×1=0。

## 3.4  机算结果及手算对照

表3.3  必做题全部可动节点位移（mm）

| 节点/方向 | 手算 | 机算 | 绝对差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3x | 0.0000000000 | 0.0000000000 | <10⁻¹⁰ |
| 3y | -0.0046344182 | -0.0046344182 | <10⁻¹⁰ |
| 4x | 0.0528216777 | 0.0528216777 | <10⁻¹⁰ |
| 4y | -0.0074893375 | -0.0074893375 | <10⁻¹⁰ |

表3.4  必做题全部杆件轴力（kN）

| 杆号 | 连接 | 手算 | 机算 | 拉压 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1—4 | 72.658565200 | 72.658565200 | 拉 |
| 2 | 3—4 | -19.264914629 | -19.264914629 | 压 |
| 3 | 2—4 | -130.176677359 | -130.176677359 | 压 |
| 4 | 1—3 | -19.264914629 | -19.264914629 | 压 |
| 5 | 3—2 | -19.264914629 | -19.264914629 | 压 |
| 6 | 1—2 | 0.000000000 | 0.000000000 | 零 |

本次程序的自由方程最大残差为1.4211×10⁻¹⁴ kN，整体水平合力为0，竖向合力及合矩均约1.4211×10⁻¹⁴。应变能U=2.6605331714×10⁻³ kN·m，2U与最终力-位移乘积一致。上表差值按未舍入数据计算；个位数尾差来自浮点计算和结果文件的输出精度。

在保持h/l及荷载、EA不变的条件下，将所有坐标统一扩大λ倍，各轴力不变、各位移扩大λ倍。若只改变h/l，则外侧杆方向改变，轴力分配也随之改变，不可仅进行位移尺度换算。

# 4  选做题：五节点七杆桁架

## 4.1  自选模型与数字化

图4.1  选做题结构、支座及节点荷载

本题底节点1、2、3位于x=0、4、8 m，上节点4、5位于(2,1.5)、(6,1.5) m。节点1约束x、y，节点3仅约束y；其余节点均可动。节点4受30 kN竖向向下荷载，节点5受15 kN向右及50 kN向下荷载。各杆E=2×10⁷ kN/m²、A=0.01 m²，EA=2×10⁵ kN。

表4.1  选做题节点坐标、约束与荷载

| 节点 | x / m | y / m | 约束方向 | Fx / kN | Fy / kN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | x、y | 0 | 0 |
| 2 | 4 | 0 | 无 | 0 | 0 |
| 3 | 8 | 0 | y | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 1.5 | 无 | 0 | -30 |
| 5 | 6 | 1.5 | 无 | 15 | -50 |

表4.2  选做题杆件几何与连接

| 杆号 | 连接 | L / m | c | s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1—2 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | 2—3 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | 1—4 | 2.5 | 0.8 | 0.6 |
| 4 | 4—2 | 2.5 | 0.8 | -0.6 |
| 5 | 2—5 | 2.5 | 0.8 | 0.6 |
| 6 | 5—3 | 2.5 | 0.8 | -0.6 |
| 7 | 4—5 | 4 | 1 | 0 |

此题m+r=7+3=10=2n，计数满足静定条件；结构由两个三角单元及其连接组成，实际几何稳定。计数相等本身不足以证明稳定性，程序还通过缩减刚度正定性检查。本题共有7个自由位移，顺序取[u2x,u2y,u3x,u4x,u4y,u5x,u5y]ᵀ。

## 4.2  手算：整体平衡与节点法

首先对整体结构取平衡。15 kN水平力位于y=1.5 m，对节点1产生−22.5 kN·m力矩，计算支反力时不能遗漏该项：

∑Fx=0:R1x+15=0,∑M1=0:8R3y−30×2−50×6−15×1.5=0,∑Fy=0:R1y+R3y−80=0.	（4.1）

R1x=−15 kN,  R1y=32.1875 kN,  R3y=47.8125 kN	（4.2）

假设各杆拉力为正，从节点1、3分别列平衡，直接求出两条外斜杆和两条下弦杆：

0.6N3+R1y=0,N3=−53.6458333333,N1+0.8N3+R1x=0,N1=57.9166666667,0.6N6+R3y=0,N6=−79.6875,−N2−0.8N6=0,N2=63.75.	（4.3）

再从节点4的竖向及水平平衡求内斜杆④、上弦杆⑦，从节点2竖向平衡求内斜杆⑤：

−0.6N3−0.6N4−30=0,N4=3.6458333333,−0.8N3+0.8N4+N7=0,N7=−45.8333333333,0.6N4+0.6N5=0,N5=−3.6458333333.	（4.4）

以上轴力单位均为kN。作为未使用方程的检查，节点5水平平衡为−0.8N5+0.8N6−N7+15=0，竖向平衡为−0.6N5−0.6N6−50=0；节点2水平平衡为−N1+N2−0.8N4+0.8N5=0，均满足。

## 4.3  手算：杆伸长与全部自由位移

已知静定桁架的全部轴力后，按胡克定律计算每杆伸长ΔLe=NeLe/EA。下表采用mm显示，正值伸长、负值缩短。

表4.3  选做题手算杆件伸长

| 杆号 | 轴力 / kN | 杆长 / m | ΔL / mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 57.916666667 | 4.0 | 1.1583333333 |
| 2 | 63.750000000 | 4.0 | 1.2750000000 |
| 3 | -53.645833333 | 2.5 | -0.6705729167 |
| 4 | 3.645833333 | 2.5 | 0.0455729167 |
| 5 | -3.645833333 | 2.5 | -0.0455729167 |
| 6 | -79.687500000 | 2.5 | -0.9960937500 |
| 7 | -45.833333333 | 4.0 | -0.9166666667 |

记δe=ΔLe，以下协调方程统一采用m。支座条件为u1x=u1y=u3y=0。逐根杆列轴向投影关系，获得七个独立几何方程：

δ1=u2x,  δ2=u3x−u2x,δ3=0.8u4x+0.6u4y,δ4=0.8u2x−u4x−0.6u2y−u4y,δ5=0.8u5x−u2x+0.6u5y−u2y.	（4.5）

δ6=0.8u3x−u5x+0.6u5y,  δ7=u5x−u4x	（4.6）

杆⑥局部s=−0.6，而其终点节点3的uy=0，故竖向项为+0.6u5y。先得u2x=δ1、u3x=δ1+δ2、u5x=u4x+δ7；再由③④⑥分别表示u4y、u2y、u5y：

u4y=δ3−0.8u4x0.6,u2y=δ3+0.8u2x−1.6u4x−δ40.6,u5y=δ6−0.8u3x+0.8u4x+0.8δ70.6.	（4.7）

把上述表达式代入杆⑤协调方程，可直接消元得到：

3.2u4x=δ5−1.6δ7+1.6u2x−δ6+0.8u3x+δ3−δ4	（4.8）

代入各杆伸长，右端为0.0055010416667 m，故u4x=0.0017190755208 m。再依次回代得u4y=−0.0034097222222 m、u2y=−0.0042333333333 m、u5x=0.0008024088542 m、u5y=−0.0038347222222 m。加上u2x=0.0011583333333 m、u3x=0.0024333333333 m，即求得全部七个自由位移。

示例回代：杆③的伸长为0.8×0.0017190755208+0.6×(−0.0034097222222)=−0.0006705729167 m，与N3L3/EA一致。杆⑤也满足0.8(u5x−u2x)+0.6(u5y−u2y)=−0.0000455729167 m，作为最终协调核对。

## 4.4  机算刚度方程与结果对照

按前述七自由度顺序组装，机算使用的缩减刚度矩阵如下。矩阵整体乘10⁴，单位为kN/m；该矩阵与独立单元组装结果一致：

Kff=10420.240−5−5.123.84−5.12−3.8405.7603.84−2.88−3.84−2.88−5010.1200−5.123.84−5.123.84015.240−503.84−2.88005.7600−5.12−3.84−5.12−5015.240−3.84−2.883.840005.76	（4.9）

Ff=0,0,0,0,−30,15,−50T kN	（4.10）

表4.4  选做题全部可动节点自由位移（mm）

| 节点/方向 | 手算 | 机算 | 绝对差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2x | 1.1583333333 | 1.1583333333 | <10⁻¹⁰ |
| 2y | -4.2333333333 | -4.2333333333 | <10⁻¹⁰ |
| 3x | 2.4333333333 | 2.4333333333 | <10⁻¹⁰ |
| 4x | 1.7190755208 | 1.7190755208 | <10⁻¹⁰ |
| 4y | -3.4097222222 | -3.4097222222 | <10⁻¹⁰ |
| 5x | 0.8024088542 | 0.8024088542 | <10⁻¹⁰ |
| 5y | -3.8347222222 | -3.8347222222 | <10⁻¹⁰ |

节点3是仅竖向受约束的滚动支座，其水平位移必须计入可动节点结果；u3y=0为已知边界条件。节点1的两个位移均为零。

表4.5  选做题全部杆件轴力（kN）

| 杆号 | 连接 | 手算 | 机算 | 拉压 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1—2 | 57.916666667 | 57.916666667 | 拉 |
| 2 | 2—3 | 63.750000000 | 63.750000000 | 拉 |
| 3 | 1—4 | -53.645833333 | -53.645833333 | 压 |
| 4 | 4—2 | 3.645833333 | 3.645833333 | 拉 |
| 5 | 2—5 | -3.645833333 | -3.645833333 | 压 |
| 6 | 5—3 | -79.687500000 | -79.687500000 | 压 |
| 7 | 4—5 | -45.833333333 | -45.833333333 | 压 |

机算支反力为R1x=−15 kN、R1y=32.1875 kN、R3y=47.8125 kN，与手算完全一致。自由方程最大残差为5.6843×10⁻¹⁴ kN；整体合力及合矩误差量级为10⁻¹³。应变能U=0.1530319552951 kN·m，最终荷载乘积为−30u4y+15u5x−50u5y=0.3060639105903 kN·m，满足2U=Fᵀu。

# 5  程序功能、使用与计算结论

## 5.1  功能与数据组织

本交付采用C11命令行计算核心，输入总控信息即可完成两题；不依赖图形界面或Python环境。基于原仓库truss.c仅补充注释，未改变计算逻辑。附录A完整收录本次交付的truss.c，说明数据结构、编号映射、输入检查、刚度组装、边界处理、缩放分解、轴力恢复及校核等。

表5.1  主要函数及职责

| 函数 | 用途 |
| --- | --- |
| token / key / number / integer | 读取关键词、数值和注释，检查格式 |
| read_model / prepare | 读取模型、映射外部编号、求几何并检查 |
| required_model / write_model | 按l、h创建必做题及导出总控 |
| cholesky | 原地分解、前代与回代 |
| solve | 组装、边界处理、求解、恢复结果及校核 |
| main / wmain | 命令行参数、文件管理及退出状态 |

节点号、杆号无需连续，但必须唯一；连接端点必须存在。程序支持每杆独立E、A、单向支座及非零支座位移。输入中的#后为注释。支持UTF-8 BOM，数值使用英文小数点及科学计数法。节点数量范围2～1000、杆数1～10000；这些是输入容量限制，不等于大型模型的性能保证。

## 5.2  运行方式与输出内容

Windows x64可执行程序truss.exe来自用户上传仓库，复制后核对SHA-256保持一致；本次在Linux中运行新编译的truss_linux，未对Windows二进制进行实际运行验证。两个版本使用相同核心算法；Windows使用宽字符路径入口，支持中文文件路径。

Windows中在“程序”目录双击“运行两题.bat”，会依次读入两份总控并更新对应机算结果。Linux中运行bash 程序/运行两题.sh。若单独执行，命令格式为：

truss.exe input.txt output.txt

./truss_linux input.txt output.txt

输出包括自由度映射、缩减刚度和修正荷载、杆长与方向余弦、节点位移、各杆轴力/伸长/应力、支反力及残差/整体平衡/能量检查。输入或求解失败返回非零退出码，不能将部分输出误当作成功结果。详细路径与编译指令见交付包“使用说明.txt”。

## 5.3  实际校核与软件特点

表5.2  本次实际执行的校核

| 检查项 | 结果与证据 |
| --- | --- |
| C11严格编译 | gcc -O2 -Wall -Wextra -Werror，成功无警告 |
| 两题计算与复核 | 全部自由位移与全部杆轴力符合解析手算和独立矩阵解 |
| 重复运行 | 两题结果文件与本次首轮输出逐字节一致 |
| 非零支座位移 | 单杆验证u20x=0.0011 m、N100=10 kN |
| 非法模型拒绝 | 零长度杆、非正E、自由横向机构均报错，退出码2 |
| Windows可执行文件 | 与仓库文件校验值一致；本次未运行Windows版本 |

与只输出杆力的基础实现相比，本程序同时输出节点位移、支反力、几何量及数值校核，便于定位单位、符号和约束错误。通用自由度表适用于任意节点编号和单向支座；缩减方程准确处理已知位移；对角缩放及主元检查能拒绝不稳定模型。完整源码采用标准C及数学库，便于课堂理解和移植。

当前实现使用稠密矩阵，总刚存储量约O((2n)²)，分解量约O(nf³)，适合课程小规模桁架。它不计算刚架弯矩、材料非线性、大变形、屈曲、杆件承载力或支座接触。数值平衡检查通过说明线性模型求解正确，不能替代真实结构模型合理性及强度稳定性验算。

## 5.4  计算结论

必做题节点4水平位移最大，为+0.0528216777 mm；两自由节点竖向均向下。最大拉力出现在杆①，为72.6585651998 kN；最大压力绝对值出现在杆③，为130.1766773586 kN；底杆⑥轴力为零。

选做题最大自由竖位移绝对值出现在节点2，为4.2333333333 mm；最大水平位移出现在滚动支座节点3，为2.4333333333 mm。杆②拉力最大，为63.75 kN；杆⑥压力绝对值最大，为79.6875 kN。两题手算与机算的全部必需结果一致，整体平衡、节点平衡、杆件协调及能量核对通过。

# 附录A  程序全文和程序注释

以下为交付文件“程序/truss.c”的完整文本，共405行。程序在用户上传的计算核心基础上增加解释性注释，计算语句未改动。其独立编译和运行无需本报告制作或复核使用的Python工具。

/* 平面桁架直接刚度法，单位：力 kN，长度/位移 m，E kN/m^2，A m^2。

* 假设：小变形、线弹性、理想铰接，杆件仅传递轴力；拉力为正。

* 输入：TRUSS2D 1 / NODES n / 节点数据 / ELEMENTS m / 单元数据 / END。

* 节点：编号 x y 固定x 固定y 指定位移x 指定位移y 荷载x 荷载y。

* 单元：编号 起点编号 终点编号 E A；# 开头的内容为行注释。

* 编号无需连续；每节点有全局 x、y 两个自由度，内部按读入次序编号。

*/

#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <string.h>

#include <math.h>

#include <ctype.h>

#include <errno.h>

#include <limits.h>

/* Windows 命令行保留完整 Unicode 文件路径；其他平台继续使用标准 C 入口。 */

#ifdef _WIN32

#include <wchar.h>

typedef wchar_t PathChar;

#define PATH_TEXT(text) L##text

#define path_compare wcscmp

#define path_number wcstod

#define path_open _wfopen

#define PROGRAM_ENTRY wmain

#else

typedef char PathChar;

#define PATH_TEXT(text) text

#define path_compare strcmp

#define path_number strtod

#define path_open fopen

#define PROGRAM_ENTRY main

#endif

/* 节点数据结构：id 是文件中的外部编号；x/y 为坐标。

* fix[0]/fix[1] 分别表示 x/y 方向是否约束，1 约束、0 自由。

* p[0]/p[1] 是已知支座位移，不是荷载；f[0]/f[1] 是节点外力。

* 数组方向约定固定为 0=x、1=y，避免位移、荷载方向混淆。 */

typedef struct { int id, fix[2]; double x, y, p[2], f[2]; } Node;

/* 杆件数据：i/j 是节点数组下标，不是外部节点号；read_model 完成转换。

* E 为弹性模量，A 为截面积，L 为实际杆长，c/s 为方向余弦。

* 原始编号 id 仅用于识别及输出；改变杆端次序不改变拉正轴力。 */

typedef struct { int id, i, j; double E, A, L, c, s; } Element;

typedef struct { int n, m; Node *node; Element *elem; } Model;

static int input_line = 1;

/* 所有异常都给出明确原因并返回非零退出码，避免输出看似正常的假结果。 */

static _Noreturn void die(const char *message) {

fprintf(stderr, "ERROR (input line %d): %s\n", input_line, message);

exit(2);

}

/* 统一采用 calloc：将新内存置零，使矩阵对号累加从零开始。

* count=0 时仍分配一个对象，允许完全约束模型的空自由方程。

* 分配失败立即终止，禁止对空指针继续计算。调用者负责 free。 */

static void *allocate(size_t count, size_t size) {

void *p = calloc(count ? count : 1, size);

if (!p) die("Insufficient memory.");

return p;

}

/* 逐词读取并跳过 # 注释；只接收 ASCII 关键词，数值用点号作小数点。 */

/* 输入词法扫描：逐字符略过空白和 # 注释，维护报错行号。

* token 缓冲区由调用者提供，容量必须至少 128 字节。

* 最多接收 127 字节，再写入字符串终止符；EOF 返回 0。

* 用 unsigned char 转换后调用 isspace，避免负 char 引发未定义行为。 */

static int token(FILE *f, char *buf) {

int ch, len = 0;

for (;;) {

ch = fgetc(f);

if (ch == EOF) return 0;

if (ch == '#') { while (ch != '\n' && ch != EOF) ch = fgetc(f); }

if (ch == '\n') ++input_line;

if (ch != EOF && !isspace((unsigned char)ch)) break;

}

do {

if (len >= 127) die("Input token is too long.");

buf[len++] = (char)ch;

ch = fgetc(f);

} while (ch != EOF && !isspace((unsigned char)ch) && ch != '#');

if (ch == '#') { while (ch != '\n' && ch != EOF) ch = fgetc(f); }

if (ch == '\n') ++input_line;

buf[len] = 0;

return 1;

}

/* 关键词大小写敏感；按既定数据顺序检查，发现错位立即报错。 */

static void key(FILE *f, const char *expected) {

char b[128];

if (!token(f, b) || strcmp(b, expected)) die("Missing or unexpected keyword.");

}

/* strtod 接受普通小数和科学计数法；end 检查整词被消费。

* errno 拒绝数值转换溢出；isfinite 拒绝 NaN 和无穷大。

* 本程序使用默认 C 数值区域设置，小数点为英文句点。 */

static double number(FILE *f) {

char b[128], *end; double value;

if (!token(f, b)) die("Missing numeric value.");

errno = 0; value = strtod(b, &end);

if (errno || *end || !isfinite(value)) die("Invalid or non-finite number.");

return value;

}

/* 整数字段先按 double 解析，再检查 int 范围和无小数部分。

* 节点数量、杆件数量、编号及约束标志均使用此函数。 */

static int integer(FILE *f) {

double v = number(f);

if (v < INT_MIN || v > INT_MAX || floor(v) != v) die("Expected integer.");

return (int)v;

}

/* 将输入的外部编号映射为零基数组下标；线性检索便于课程理解。

* 未找到节点表示连接信息错误，不可把编号直接作为数组下标。 */

static int find_node(const Model *a, int id) {

int i;

for (i = 0; i < a->n; ++i) if (a->node[i].id == id) return i;

die("An element references a missing node.");

}

/* 零长度杆及非正材料参数不符合本线弹性桁架模型，必须在组装前排除。 */

static void prepare(Model *a) {

int e;

for (e = 0; e < a->m; ++e) {

Element *b = a->elem + e;

double dx = a->node[b->j].x - a->node[b->i].x;

double dy = a->node[b->j].y - a->node[b->i].y;

b->L = hypot(dx, dy);

if (!(b->L > 0) || !isfinite(b->L) || b->i == b->j)

die("Element length must be finite and positive.");

if (!(b->E > 0) || !(b->A > 0)) die("E and A must be positive.");

b->c = dx / b->L; b->s = dy / b->L;

if (!isfinite(b->E * b->A / b->L)) die("Element stiffness overflow.");

}

}

/* 完整读入流程：版本 -> 节点表 -> 杆件表 -> END -> 几何预处理。

* 节点坐标、支座条件和荷载保存在同一行；每根杆独立给 E、A。

* 重复编号、缺失端点、自由方向指定位移、END 后多余词均被拒绝。

* 仅关键词和数值必须为 ASCII；# 注释可写 UTF-8 中文。 */

static void read_model(FILE *f, Model *a) {

int i, j, first = fgetc(f); char b[128];

/* 兼容 Windows 记事本写出的 UTF-8 BOM；其余内容仍用 ASCII 字段。 */

if (first == 0xEF) {

if (fgetc(f) != 0xBB || fgetc(f) != 0xBF) die("Invalid UTF-8 BOM.");

} else if (first != EOF) ungetc(first,f);

key(f, "TRUSS2D"); if (integer(f) != 1) die("Unsupported format version.");

key(f, "NODES"); a->n = integer(f);

if (a->n < 2 || a->n > 1000) die("Node count must be 2..1000.");

a->node = allocate((size_t)a->n, sizeof(Node));

for (i = 0; i < a->n; ++i) {

Node *n = a->node + i;

n->id = integer(f); n->x = number(f); n->y = number(f);

for (j = 0; j < i; ++j)

if (a->node[j].id == n->id) die("Duplicate node ID.");

n->fix[0] = integer(f); n->fix[1] = integer(f);

n->p[0] = number(f); n->p[1] = number(f);

n->f[0] = number(f); n->f[1] = number(f);

for (j = 0; j < 2; ++j) {

if (n->fix[j] != 0 && n->fix[j] != 1) die("Fixity must be 0 or 1.");

if (!n->fix[j] && n->p[j] != 0) die("Free DOF cannot have prescribed displacement.");

}

}

key(f, "ELEMENTS"); a->m = integer(f);

if (a->m < 1 || a->m > 10000) die("Element count must be 1..10000.");

a->elem = allocate((size_t)a->m, sizeof(Element));

for (i = 0; i < a->m; ++i) {

Element *e = a->elem + i;

e->id = integer(f); e->i = find_node(a, integer(f));

e->j = find_node(a, integer(f)); e->E = number(f); e->A = number(f);

for (j = 0; j < i; ++j)

if (a->elem[j].id == e->id) die("Duplicate element ID.");

}

key(f, "END"); if (token(f, b)) die("Unexpected data after END.");

if (ferror(f)) die("Input read failed.");

prepare(a);

}

/* 必做题：底杆 6 长 l，顶点 4 的高度为 h；节点 3 由两侧 30 度确定。

* 节点 1、2 的两个方向均固定；100 kN 向右下 45 度，另有向右 20 kN。

* 图中没有指定 l、h 数值；输入值均为用户参数，不能当作题图已知尺寸。 */

static void required_model(Model *a, double l, double h) {

const int ends[6][2] = {{0,3},{2,3},{1,3},{0,2},{2,1},{0,1}};

int i;

if (!(l > 0) || !isfinite(l)) die("l must be finite and positive (m).");

if (!(h > l/(2*sqrt(3.0))) || !isfinite(h))

die("h must be finite and above node 3: h > l/(2*sqrt(3)) (m).");

a->n = 4; a->m = 6;

a->node = allocate(4, sizeof(Node)); a->elem = allocate(6, sizeof(Element));

for (i = 0; i < 4; ++i) a->node[i].id = i + 1;

a->node[1].x = l;

a->node[2].x = l / 2; a->node[2].y = l / (2 * sqrt(3.0));

a->node[3].x = l / 2; a->node[3].y = h;

for (i = 0; i < 2; ++i) a->node[i].fix[0] = a->node[i].fix[1] = 1;

a->node[3].f[0] = 20 + 100 / sqrt(2.0); a->node[3].f[1] = -100 / sqrt(2.0);

for (i = 0; i < 6; ++i) {

Element *e = a->elem + i;

e->id = i + 1; e->i = ends[i][0]; e->j = ends[i][1];

e->E = 2e7; e->A = 0.24;

}

prepare(a);

}

/* 总控输出采用 17 位有效数字，尽量保证 double 读写往返精度。

* 输出端点使用外部编号，不能把内部 i/j 下标直接写回文件。

* 本函数只写文件；输出错误在主函数统一检查。 */

static void write_model(FILE *f, const Model *a, double l, double h) {

int i;

fprintf(f, "# Required problem: base length l = %.17g m; top height h = %.17g m.\n", l,h);

fprintf(f, "# This numerical parameter is supplied by the user, not by the diagram.\n");

fprintf(f, "TRUSS2D 1\nNODES %d\n# id x y fix_x fix_y u_x u_y F_x F_y\n", a->n);

for (i = 0; i < a->n; ++i) {

const Node *n = a->node + i;

fprintf(f, "%d %.17g %.17g %d %d %.17g %.17g %.17g %.17g\n",

n->id,n->x,n->y,n->fix[0],n->fix[1],n->p[0],n->p[1],n->f[0],n->f[1]);

}

fprintf(f, "ELEMENTS %d\n# id node_i node_j E A\n", a->m);

for (i = 0; i < a->m; ++i) {

const Element *e = a->elem + i;

fprintf(f, "%d %d %d %.17g %.17g\n", e->id,a->node[e->i].id,

a->node[e->j].id,e->E,e->A);

}

fprintf(f, "END\n");

}

/* 对角缩放后的 Cholesky：B = D^-1 Kff D^-1 = LL^T。

* 只求解自由自由度，约束位移的作用移到右端项；无需罚因子。

* 负/近零主元意味着机构、约束不足或病态，不能继续计算。 */

/* b 用行优先 n*n 数组保存缩放刚度；下三角原地改写为 L。

* i/j/k 的三重循环对应 Lij=(Bij-sum(Lik*Ljk))/Ljj。

* 对角项取平方根前检查 >1e-12；此阈值作用于缩放后的矩阵。

* 前代求 L*y=缩放荷载；回代求 L^T*x=y，结果原地保存在 x。

* 上三角旧数据无需更新，回代明确读取下三角的转置位置。

* n=0 时循环均跳过，支持没有自由未知量的完全约束模型。 */

static void cholesky(double *b, double *x, int n) {

int i, j, k;

for (i = 0; i < n; ++i) for (j = 0; j <= i; ++j) {

double v = b[(size_t)i*n+j];

for (k = 0; k < j; ++k) v -= b[(size_t)i*n+k]*b[(size_t)j*n+k];

if (i == j) {

if (!(v > 1e-12) || !isfinite(v))

die("Unstable or ill-conditioned structure: stiffness is not positive definite.");

b[(size_t)i*n+j] = sqrt(v);

} else b[(size_t)i*n+j] = v / b[(size_t)j*n+j];

}

for (i = 0; i < n; ++i) {

for (j = 0; j < i; ++j) x[i] -= b[(size_t)i*n+j]*x[j];

x[i] /= b[(size_t)i*n+i];

}

for (i = n-1; i >= 0; --i) {

for (j = i+1; j < n; ++j) x[i] -= b[(size_t)j*n+i]*x[j];

x[i] /= b[(size_t)i*n+i];

}

}

/* 求解器主流程及变量：

* nd=2*n 为完整自由度数；nf 为未约束自由度数。

* 完整编号 2*i 是节点 i 的 x，2*i+1 是 y（均为零基）。

* map[q] 将自由方程 q 映射到完整自由度；仅含未约束方向。

* K 为完整刚度，u 为完整位移，r=K*u-F 为反力/自由残差。

* B 为缩放缩减刚度，rhs 为缩放右端，scale[q]=sqrt(Kqq)。

* 原始 K 不被分解覆盖，保留用于反力和残差核对。

* 当前实现是稠密矩阵：内存约 O(nd^2)，分解约 O(nf^3)。 */

static void solve(const Model *a, FILE *out, double l, double h) {

int nd = 2*a->n, nf = 0, i, j, e;

int *map = allocate((size_t)nd, sizeof(int));

/* K 对应课件总刚数组 r；node.f/u 对应 dp 求解前的荷载/求解后的位移。

* 输出 N 对应课件杆力数组 h，注意与本程序的顶高参数 h 区别。 */

double *K = allocate((size_t)nd*nd, sizeof(double));

double *u = allocate((size_t)nd, sizeof(double));

double *r = allocate((size_t)nd, sizeof(double));

double *B, *rhs, *scale, residual = 0, force_scale = 1;

double energy = 0, work = 0, balance[3] = {0,0,0};

/* 课件 elcs 几何变换：q=(-c,-s,c,s)，ke=(EA/L)q q^T。

* 课件 i0、j0 为杆端自由度起址；这里使用完整全局起址 2*i、2*j。

* 四块分别为 +C、-C、-C、+C；两端均检查约束，固定点无需排在最前。 */

for (e = 0; e < a->m; ++e) {

const Element *b = a->elem + e;

int d[4] = {2*b->i,2*b->i+1,2*b->j,2*b->j+1};

double q[4] = {-b->c,-b->s,b->c,b->s}, k = b->E*b->A/b->L;

for (i = 0; i < 4; ++i) for (j = 0; j < 4; ++j)

K[(size_t)d[i]*nd+d[j]] += k*q[i]*q[j];

}

/* 先回填约束位移；自由位移先置零，再建立 map。

* 节点可任意编号与排序，单向滚动支座也可直接表示。 */

for (i = 0; i < nd; ++i) {

const Node *n = a->node + i/2;

u[i] = n->fix[i%2] ? n->p[i%2] : 0;

if (!n->fix[i%2]) map[nf++] = i;

}

/* 施加边界条件：Kff*uf=Ff-Kfc*uc。

* u 的自由方向目前为零，所以遍历完整列计算 Kfc*uc。

* 对角缩放 Dqq=sqrt(Kqq)，B=D^-1*Kff*D^-1；

* 求解 B*z=D^-1*右端，最后 uf=D^-1*z。 */

B = allocate((size_t)nf*nf, sizeof(double));

rhs = allocate((size_t)nf, sizeof(double)); scale = allocate((size_t)nf, sizeof(double));

for (i = 0; i < nf; ++i) {

double diag = K[(size_t)map[i]*nd+map[i]];

if (!(diag > 0) || !isfinite(diag)) die("A free DOF has zero or invalid stiffness.");

scale[i] = sqrt(diag);

rhs[i] = a->node[map[i]/2].f[map[i]%2];

for (j = 0; j < nd; ++j) rhs[i] -= K[(size_t)map[i]*nd+j]*u[j];

rhs[i] /= scale[i];

}

for (i = 0; i < nf; ++i) for (j = 0; j < nf; ++j)

B[(size_t)i*nf+j] = K[(size_t)map[i]*nd+map[j]] / scale[i] / scale[j];

cholesky(B, rhs, nf);

for (i = 0; i < nf; ++i) u[map[i]] = rhs[i]/scale[i];

/* 用原始 K 回代，约束自由度得到反力，自由自由度得到残差。 */

for (i = 0; i < nd; ++i) {

const Node *n = a->node + i/2; double ku = 0;

if (!isfinite(u[i])) die("Displacement overflow.");

for (j = 0; j < nd; ++j) ku += K[(size_t)i*nd+j]*u[j];

r[i] = ku - n->f[i%2]; energy += 0.5*u[i]*ku;

force_scale = fmax(force_scale, fmax(fabs(ku), fabs(n->f[i%2])));

if (!n->fix[i%2]) residual = fmax(residual, fabs(r[i]));

work += u[i] * (n->f[i%2] + (n->fix[i%2] ? r[i] : 0));

}

/* 输出使用 12 位小数的科学计数格式，避免微小位移被四舍五入为零。

* 小模型附原始缩减刚度，便于与手算对照；不输出分解后的矩阵。 */

fprintf(out, "PLANE TRUSS - DIRECT STIFFNESS METHOD\n");

fprintf(out, "Units: m, kN, kN/m^2. Axial force: tension +, compression -.\n");

fprintf(out, "Nodes=%d Elements=%d Free_DOF=%d\n",a->n,a->m,nf);

if (l > 0) fprintf(out, "Required problem: base l=%.12g m, top h=%.12g m, h/l=%.12g (user parameters).\n",l,h,h/l);

fprintf(out, "\nFREE DOF MAP\nequation node_id direction\n");

for (i = 0; i < nf; ++i)

fprintf(out, "%d %d %c\n",i+1,a->node[map[i]/2].id,map[i]%2 ? 'Y' : 'X');

/* 教学用小模型打印未三角化的原始 Kff 和修正荷载 Ff-Kfc*uc。 */

if (nf <= 20) {

fprintf(out, "\nREDUCED STIFFNESS (kN/m) AND RHS (kN)\n");

fprintf(out, "equation [Kff row] | corrected_rhs\n");

for (i = 0; i < nf; ++i) {

double f = a->node[map[i]/2].f[map[i]%2];

fprintf(out, "%d",i+1);

for (j = 0; j < nf; ++j) fprintf(out," %.12e",K[(size_t)map[i]*nd+map[j]]);

for (j = 0; j < nd; ++j) if (a->node[j/2].fix[j%2])

f -= K[(size_t)map[i]*nd+j]*a->node[j/2].p[j%2];

fprintf(out, " | %.12e\n",f);

}

} else fprintf(out,"\nKff matrix display omitted for more than 20 free DOFs.\n");

fprintf(out, "\nELEMENT GEOMETRY\nid L(m) cos(theta) sin(theta) EA/L(kN/m)\n");

for (e = 0; e < a->m; ++e) {

const Element *b = a->elem + e;

fprintf(out,"%d %.12e %.12e %.12e %.12e\n",b->id,b->L,b->c,b->s,b->E*b->A/b->L);

}

fprintf(out, "\nNODE RESULTS\nid ux(m) uy(m) Rx(kN) Ry(kN) fix_x fix_y\n");

for (i = 0; i < a->n; ++i) {

const Node *n = a->node + i;

double rx = n->fix[0] ? r[2*i] : 0, ry = n->fix[1] ? r[2*i+1] : 0;

fprintf(out, "%d %.12e %.12e %.12e %.12e %d %d\n",

n->id,u[2*i],u[2*i+1],rx,ry,n->fix[0],n->fix[1]);

balance[0] += rx+n->f[0]; balance[1] += ry+n->f[1];

balance[2] += n->x*(ry+n->f[1])-n->y*(rx+n->f[0]);

}

if (l > 0) {

fprintf(out, "\nPARAMETER COEFFICIENTS\nid ux/l uy/l (dimensionless)\n");

for (i = 0; i < a->n; ++i)

fprintf(out,"%d %.12e %.12e\n",a->node[i].id,u[2*i]/l,u[2*i+1]/l);

}

/* 轴向伸长是杆端相对位移沿局部轴线的投影。

* N=(EA/L)*伸长：伸长为正时拉力为正，缩短时压力为负。

* 应力 N/A 输出为 kN/m^2；换为 MPa 时应再除以 1000。 */

fprintf(out, "\nELEMENT RESULTS\nid node_i node_j L(m) N(kN) extension(m) stress(kN/m^2)\n");

for (e = 0; e < a->m; ++e) {

const Element *b = a->elem + e;

double ext = b->c*(u[2*b->j]-u[2*b->i])+b->s*(u[2*b->j+1]-u[2*b->i+1]);

double N = b->E*b->A/b->L*ext;

fprintf(out, "%d %d %d %.12e %.12e %.12e %.12e\n",

b->id,a->node[b->i].id,a->node[b->j].id,b->L,N,ext,N/b->A);

}

/* 校核含自由方程残差、整体合力与合矩、能量恒等式。

* 能量 U=0.5*u^T*K*u；右端 work=u^T*(F+支反力)。

* work 是最终力与位移乘积，不是线性加载过程的实际外力功。

* 比较 2*U=work；有支座位移时不可漏掉支反力对应的项。

* balance 只使用约束方向反力与外力，不将自由残差算作反力。 */

fprintf(out, "\nCHECKS\nmax_free_residual(kN)=%.12e\nrelative_free_residual=%.12e\n",

residual,residual/force_scale);

fprintf(out, "sum_Fx(kN)=%.12e\nsum_Fy(kN)=%.12e\nsum_Mz(kN*m)=%.12e\n",

balance[0],balance[1],balance[2]);

fprintf(out, "strain_energy(kN*m)=%.12e\nload_and_support_work(kN*m)=%.12e\n",

energy,work);

fprintf(out, "energy_identity_error(kN*m)=%.12e\n",2*energy-work);

if (!isfinite(energy) || residual/force_scale > 1e-8) die("Numerical verification failed.");

free(map); free(K); free(u); free(r); free(B); free(rhs); free(scale);

}

/* 命令行入口：

* 普通模式：truss 输入总控.txt [输出结果.txt]。

* 参数模式：truss --required l h [输出结果.txt]。

* 导出模式：truss --write-required l h 输出总控.txt。

* 无输出路径时结果写 stdout；Windows 使用 wmain 和 _wfopen

* 保留中文路径，Linux 使用 main 和 fopen。

* 成功返回 0；用法错误返回 1；输入/求解错误经 die 返回 2。

* 主函数负责关闭文件并释放模型；异常时由进程退出回收内存。 */

int PROGRAM_ENTRY(int argc, PathChar **argv) {

Model a = {0}; FILE *in, *out = stdout; double l = 0, h = 0; int write_only = 0;

const PathChar *output = NULL;

if (argc >= 2 && (!path_compare(argv[1],PATH_TEXT("--required")) || !path_compare(argv[1],PATH_TEXT("--write-required")))) {

PathChar *end; write_only = !path_compare(argv[1],PATH_TEXT("--write-required"));

if (argc < 4 || argc > 5 || (write_only && argc != 5)) die("Incorrect parameter count: l_m and h_m are both required.");

errno=0; l=path_number(argv[2],&end);

if (errno || *end) die("Invalid l parameter.");

errno=0; h=path_number(argv[3],&end); if (errno || *end) die("Invalid h parameter.");

required_model(&a,l,h); if (argc == 5) output=argv[4];

} else {

if (argc < 2 || argc > 3) {

fprintf(stderr,"Usage: truss.exe input.txt [output.txt]\n"

"       truss.exe --required l_m h_m [output.txt]\n"

"       truss.exe --write-required l_m h_m input.txt\n"); return 1;

}

in=path_open(argv[1],PATH_TEXT("r")); if (!in) die("Cannot open input file.");

read_model(in,&a); fclose(in); if (argc == 3) output=argv[2];

}

if (output) { out=path_open(output,PATH_TEXT("w")); if (!out) die("Cannot open output file."); }

if (write_only) write_model(out,&a,l,h); else solve(&a,out,l,h);

if (ferror(out)) die("Output write failed.");

if (out != stdout && fclose(out)) die("Output close failed.");

free(a.node); free(a.elem); return 0;

}

# 附录B  必做题与选做题总控信息

以下为两份独立总控文本的完整内容。格式由现有程序定义；每节点顺序为编号、x、y、约束x、约束y、已知ux、已知uy、Fx、Fy；每杆顺序为编号、起点编号、终点编号、E、A。数值单位为kN、m。

## B.1  必做题总控信息

# Mandatory six-bar truss. Units: m, kN.

# Supplemental report assumption: l=1 m, h=1 m; original diagram has no dimensions.

# E=2e7 kN/m^2; A=0.24 m^2; tension positive.

TRUSS2D 1

NODES 4

# id x y fix_x fix_y u_x u_y F_x F_y

1 0 0 1 1 0 0 0 0

2 1 0 1 1 0 0 0 0

3 0.5 0.28867513459481292 0 0 0 0 0 0

4 0.5 1 0 0 0 0 90.710678118654741 -70.710678118654741

ELEMENTS 6

# id node_i node_j E A

1 1 4 20000000 0.23999999999999999

2 3 4 20000000 0.23999999999999999

3 2 4 20000000 0.23999999999999999

4 1 3 20000000 0.23999999999999999

5 3 2 20000000 0.23999999999999999

6 1 2 20000000 0.23999999999999999

END

## B.2  选做题总控信息

# Optional problem: five-node seven-bar determinate truss, selected for this report.

# Units: m, kN, E in kN/m^2, A in m^2. Tension positive.

# Span=8 m; top nodes height=1.5 m; E=2e7; A=0.01.

TRUSS2D 1

NODES 5

# id x y fix_x fix_y prescribed_ux prescribed_uy Fx Fy

1 0 0 1 1 0 0 0 0

2 4 0 0 0 0 0 0 0

3 8 0 0 1 0 0 0 0

4 2 1.5 0 0 0 0 0 -30

5 6 1.5 0 0 0 0 15 -50

ELEMENTS 7

# id node_i node_j E A

1 1 2 20000000 0.01

2 2 3 20000000 0.01

3 1 4 20000000 0.01

4 4 2 20000000 0.01

5 2 5 20000000 0.01

6 5 3 20000000 0.01

7 4 5 20000000 0.01

END